具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。应当指出，本实施例仅为本发明的优选实施例之一，而非用于限定本发明的保护范围。基于本发明构思，在不脱离本发明精神实质的前提下，本领域技术人员所作出的等同替换、参数调整、功能重组以及实现路径变换，均应落入本发明的保护范围之内。

下面结合说明书附图以及具体实施例对本发明的技术方案作进一步描述。本实施例以强光干扰下移动双机械臂协同阀门操作任务为例，具体说明一种基于场景感知、大语言模型任务规划、导纳柔顺补偿、连续动作强化学习自动机在线调参与DDPG残差补偿控制的移动双机械臂协作作业方法。该方法既适用于阀门操作场景，也可扩展至巡检观察、遮挡协作、插入拔出以及平移搬运等典型工业任务。

本实施例中的系统总体上包括移动底盘、左机械臂、右机械臂、夹爪、场景感知模块、大语言模型任务规划模块、计划解析模块、技能执行模块、导纳控制模块、连续动作强化学习自动机调参模块、超螺旋滑模控制模块以及DDPG补偿模块。其中，场景感知模块负责完成环境状态、目标对象状态及机器人本体状态的统一提取；大语言模型任务规划模块负责基于自然语言任务指令及结构化场景状态生成可执行的技能序列；计划解析模块负责将高层规划转化为阶段化、参数化的执行任务；导纳控制模块、超螺旋滑模控制模块以及DDPG补偿模块共同构成底层复合控制环路。

在本实施例中，移动底盘承担场景位姿调整与工作空间扩展功能；左、右机械臂分别承担阀门操作与遮光协作任务；夹爪用于完成遮光板和阀门手轮的抓取与释放。为保证仿真与控制的一致性，系统采用固定控制周期更新各模块状态，控制器在每个采样周期内依次完成传感信息更新、任务状态机切换、控制参数更新和关节指令输出。

优选地，移动双机械臂系统的采样周期设为

| Ts=0.002s | （1） |
| --- | --- |

上述采样周期兼顾了运动规划、接触控制和强化学习补偿更新的实时性要求。在此采样精度下，能够对阀门旋拧、遮光板持取以及导纳位移补偿过程中的状态变化进行稳定跟踪。

移动底盘初始位置设为

| pcart,0=[−3.0−0.5]m | （2） |
| --- | --- |

该初始位置表示移动底盘位于作业场景外侧待命区。通过设置底盘初始位置与目标工位之间的相对距离，可以验证本发明在“先导航、后操作”的完整流程下的可执行性与稳定性。

左机械臂和右机械臂相对于底盘中心的安装偏置分别为

| pLoff=[0.3500.35]m,pRoff=[−0.3500.35]m | （3） |
| --- | --- |

上述安装偏置体现了双机械臂在移动底盘上的对称布置关系。该布置方式有利于在底盘完成导航后同时覆盖左右侧局部工作空间，从而在单次导航后完成遮光与操作两类动作，减少不必要的底盘重复调整。

强光协同阀门场景中的关键任务对象位置分别为

| pv1=[0.450.400.65]m,ps,g=[0.20−0.800.415]m,ps,b=[0.200.500.80]m | （4） |
| --- | --- |

其中，p_v1 表示1号阀门手轮中心位置，p_s,g 表示遮光板抓取位，p_s,b 表示遮光板执行遮挡时的目标位置。通过该组关键位置参数，可以完整描述“右机械臂取板、右机械臂遮光、左机械臂旋拧阀门”的协同作业链路。

移动底盘的目标导航点设为

| pnav=[0.450.00]m | （5） |
| --- | --- |

该导航目标点的选取原则是：在保证左机械臂能够稳定到达阀门操作位的同时，使右机械臂仍然保有对遮光板抓取点和遮光工作位的有效可达性。换言之，该点是任务空间、机械臂工作半径以及双臂分工约束共同作用下的折中结果。

左右机械臂基座偏航角及初始关节角分别设为

| ψL=0,ψR=π,q0=[00π20−π20 | （6） |
| --- | --- |

上述初始姿态使双机械臂在待机状态下均具有较好的构型可恢复性和较小的关节耦合程度，有利于后续技能切换时的轨迹平滑生成。同时，左右机械臂基座偏航角采用相反朝向，便于在移动底盘局部坐标系中分别朝向左右作业区域。

输入系统的自然语言任务指令为：在强光照射阀门区域的条件下，由右机械臂抓取遮光板并执行遮光，由左机械臂完成1号阀门旋拧操作。该任务指令既包含作业目标，也隐含了双臂角色分配、动作先后约束以及遮光保持要求。因此，在本发明中，自然语言指令并非仅作为文本输入，而是与结构化场景状态共同构成高层任务规划的约束源。

步骤1：场景感知与结构化状态构建。

场景感知模块首先对作业环境进行多源信息采集。其输入不仅包括全局相机图像，还包括目标对象位姿、关键点信息、机器人本体状态以及末端执行器的实时位姿信息。通过统一的数据编码方式，可将原本分散的多模态信息整理为后续规划和控制模块均可直接读取的结构化状态量。

在本实施例中，感知模块在每个采样周期内至少更新以下信息：目标对象在世界坐标系下的几何位姿、左右机械臂当前关节角、末端执行器当前位置与姿态、底盘当前位置、目标对象的类别标签以及与任务相关的关键特征点。这样既保证高层规划能够理解任务语义，也保证低层控制能够直接访问数值化约束。

场景的结构化状态可记为

| 𝒮=IpcartqLqRxtcp,Lxtcp,R𝒪 | （7） |
| --- | --- |

其中，I 表示多视角图像集合，p_cart 表示移动底盘位姿，q_L 与 q_R 分别表示左右机械臂关节状态，x_tcp,L 与 x_tcp,R 分别表示左右末端执行器位姿，O 表示场景对象集合。该表达式强调：高层任务规划使用的是“结构化场景状态”，而不是原始图像本身，从而降低大语言模型直接处理视觉原始数据的复杂性。

为了统一表示不同类别对象，进一步建立对象描述向量

| oi=cipikivi | （8） |
| --- | --- |

其中，c_i 表示对象类别，p_i 表示对象位姿，k_i 表示关键点集合，v_i 表示对象在当前视场中的可见性信息。对于阀门手轮，关键点主要包括手轮中心及可抓取轮缘位置；对于遮光板，关键点主要包括抓取边缘中心和遮挡区域中心；对于压力表或其他巡检对象，则可进一步扩展为指针中心、刻度区域等语义关键点。

在上述状态基础上，为了便于大语言模型结合机械约束进行规划，进一步构建面向任务规划的状态集合

| 𝒮p=pcartpLbasepRbasedLdRrLrRpnav* | （9） |
| --- | --- |

该集合将纯感知信息进一步转换为“规划可用信息”。例如，d_L 和 d_R 用于表示目标对象到左右机械臂基座的距离；r_L 和 r_R 用于表示目标对象在当前底盘位置下是否可由对应机械臂直接到达；p_nav* 用于表示若当前不可达时系统给出的建议导航目标。通过这种方式，可将场景感知结果直接转化为任务规划提示词中的显式约束。

步骤2：目标可达性分析与导航决策。

在本实施例中，可达性分析承担两个功能：其一，判断目标对象在当前底盘位姿下能否被某一机械臂直接执行；其二，当目标不可达时生成建议导航目标，以便底盘完成位置调整。通过这一处理，可以有效避免大语言模型在缺少工作空间约束的情况下直接输出不可执行的动作序列。

由移动底盘当前位置和左右机械臂安装偏置，可得到左右机械臂基座在世界坐标系中的位置分别为

| pLbase=[xc+0.35yc0.35] | （10） |
| --- | --- |

| pRbase=[xc−0.35yc0.35] | （11） |
| --- | --- |

对任意目标点 p_o，可定义其到左右机械臂基座的欧氏距离分别为

| dL=popLbase2 | （12） |
| --- | --- |

| dR=popRbase2 | （13） |
| --- | --- |

在本实施例中，对1号阀门手轮中心点进行距离计算，可得到初始状态下的距离结果为

| dL,v1,0≈3.242m,dR,v1,0≈3.917m | （14） |
| --- | --- |

由此可知，若不对底盘进行预导航，则无论左机械臂还是右机械臂，均无法在当前工作范围内直接接触1号阀门。因此，在本实施例中必须先进行底盘导航，然后再执行双臂操作阶段。

设单臂最大工作半径为 0.85 m，则左右机械臂的可达性标识可写为

| rL=1dLRmax,rR=1dRRmax,Rmax=0.85m | （15） |
| --- | --- |

在实际规划过程中，r_L 和 r_R 并不只是布尔标签，它们还决定了后续的角色分配策略。当只有左机械臂可达时，阀门操作优先分配给左机械臂；当只有右机械臂可达时，则右机械臂承担目标操作任务；当二者均不可达时，优先触发导航阶段。

当两个可达性标识均为0时，系统自动生成建议导航位点

| pnav*=[xoyo−δ],δ=0.40m | （16） |
| --- | --- |

该导航位点的生成依据是：在目标对象正前方保留一段底盘安全距离，以便机械臂在局部工作空间中拥有足够的接近、下降和回撤轨迹长度。这里将偏移量 δ 设为 0.40 m，兼顾了移动底盘尺寸、双机械臂安装位置和局部避碰空间。

当底盘导航到目标点后，左右机械臂基座位置分别变为

| pL,navbase=[0.800.000.35]m,pR,navbase=[0.100.000.35]m | （17） |
| --- | --- |

此时左机械臂到1号阀门以及右机械臂到遮光板抓取点的距离分别为

| dL,v1,nav≈0.610m,dR,s,nav≈0.809m | （18） |
| --- | --- |

由上述结果可知，导航完成后左机械臂可执行阀门操作，右机械臂可执行遮光板抓取与遮挡动作。也就是说，一个导航动作即可满足左右机械臂的两类任务需求，从而提高整个流程的执行效率。

步骤3：大语言模型任务规划。

在获得结构化规划状态后，将自然语言任务指令与结构化场景状态共同输入大语言模型任务规划模块。在本发明中，大语言模型并不直接输出底层关节控制量，而是输出具备语义和参数约束的技能级任务计划，因此能够在保持任务表达灵活性的同时，兼顾机器人执行层的可实现性。

大语言模型输入可表示为

| XLLM=L𝒮p | （19） |
| --- | --- |

其中，L 表示自然语言任务指令，S_p 表示结构化规划状态。该输入形式使得模型不仅能理解“需要做什么”，还能理解“当前能做到什么”和“必须满足哪些约束”。例如，对于阀门场景，模型将基于可达性状态优先决定是否需要先导航，再决定左右机械臂的角色分配。

大语言模型输出结构化任务计划，记为

| Π=πnn=1N,πn=nanσnηnζn | （20） |
| --- | --- |

其中，n 表示步骤编号，a_n 表示执行臂标识，σ_n 表示技能类型，η_n 表示技能参数，ζ_n 表示自然语言描述。在本实施例中，技能类型至少包括导航技能、移动技能、抓取技能、旋拧技能、插入技能、拔出技能和平移技能。技能参数则对应具体的目标位置、抓取开合量、旋转角度以及持续时间等内容。

本实施例中，大语言模型生成的计划遵循以下逻辑：首先输出底盘导航到阀门作业区的动作；其次，右机械臂接近遮光板、下探到抓取位、闭合夹爪抓取遮光板，并将遮光板移动至指定遮光位置；随后，左机械臂接近阀门、下探到手轮位置、闭合夹爪完成抓取，并执行阀门旋拧动作；最后，左机械臂回撤，右机械臂释放并回收遮光板。该输出逻辑体现了“遮光先行、遮光保持、左臂操作、右臂回收”的多阶段协作关系。

与传统固定脚本方式相比，本发明利用大语言模型输出结构化任务计划，一方面保留了自然语言任务输入的灵活性，另一方面通过场景状态约束保证了计划结果的可执行性。对于新任务，只需调整自然语言指令与场景状态即可复用同一规划框架，而无需重新手工编排整套技能脚本。

步骤4：计划解析、坐标变换与逆运动学求解。

在获得结构化任务计划后，系统并不直接进入底层控制，而是先对计划进行解析、阶段划分与参数展开。其主要原因在于：高层任务计划中的“移动到某位置”“抓取某对象”等语义动作，需要进一步映射为可执行的机械臂末端目标位姿、夹爪状态和持续时间参数。

以导航技能作为阶段划分依据，将高层计划解析为阶段集合

| Φ=ϕmm=1M | （21） |
| --- | --- |

每一阶段可表示为

| ϕm=pmnav𝒦mL𝒦mR | （22） |
| --- | --- |

其中，p_m^nav 表示该阶段底盘的导航目标，K_m^L 和 K_m^R 分别表示该阶段左、右机械臂的技能集合。通过该表达方式，可以在执行层清晰地区分“底盘先行阶段”“右臂遮光阶段”“左臂阀门操作阶段”以及“右臂回收阶段”。这样既有利于编排双臂先后顺序，也有利于在执行失败时精确定位故障阶段。

对于每一个技能参数中的空间目标，需要将世界坐标系下的对象位姿转换为对应机械臂基座坐标系下的局部目标位姿，其变换关系为

| plocal=Rz(−ψ)popbase | （23） |
| --- | --- |

上述变换的作用在于消除底盘位置变化和机械臂基座朝向差异对局部控制的影响，使得逆运动学求解可以在统一的机械臂局部坐标系中进行。对于移动底盘平台而言，这一步尤为关键，因为底盘的每次导航都会改变双机械臂相对于世界坐标系的位置。

考虑末端工具长度补偿后，补偿目标点写为

| plocal*=[xlocalylocalzlocal+ltool],ltool=0.155m | （24） |
| --- | --- |

其中，l_tool 表示末端执行器到控制参考点之间的长度偏置。通过引入该补偿，可以使规划目标更加贴近实际抓取点或接触点，从而降低机械臂到位后仍需进行大幅末端修正的风险。

进一步构造目标末端位姿

| Ttarget=[Rtargetplocal*01]∈SE(3) | （25） |
| --- | --- |

其中，R_target 表示目标姿态矩阵。在本实施例中，普通接近与抓取动作优选采用末端朝下姿态，遮光动作优选采用带有负倾角的持板姿态，阀门旋拧动作则在抓取后通过腕部关节旋转实现持续旋拧。

根据目标位姿可求得对应的目标关节角

| q*=IKTtarget | （26） |
| --- | --- |

若默认构型无解，则遍历不同构型组合提高求解成功率；若仍无解，则将当前规划标记为不可执行并反馈给上层重规划模块。在实际工程中，这一策略有助于避免由于局部构型奇异、关节限位或工具姿态冲突导致的单次求解失败。

步骤5：轨迹生成。

对于求解得到的起始关节角和目标关节角，本实施例采用三次时间标定函数进行关节空间轨迹生成。与直接线性插值相比，三次时间标定在起始时刻和终止时刻具有零速度特性，更适合抓取、旋拧和持板等对末端平稳性要求较高的技能动作。

设轨迹总时长为 T，归一化时间变量为

| τ=tT | （27） |
| --- | --- |

则时间标定函数为

| s(τ)=3τ2−2τ3,0≤τ≤1 | （28） |
| --- | --- |

由此可生成参考关节轨迹

| qref(t)=qs+s(τ)qfqs | （29） |
| --- | --- |

其中，q_s 表示起始关节角，q_f 表示目标关节角。对于抓取动作和精确下探动作，通常将 T 设定得略大，以获得更平滑的末端接近过程；对于持板和撤离动作，则可适当缩短时间，以提高整体作业效率。

底盘导航时间根据当前位置与目标导航点之间的距离计算为

| Tnav=maxpnavpcart,02vcart2.0,vcart=0.2ms | （30） |
| --- | --- |

通过引入最小导航时间约束，可避免在短距离导航时底盘插值时间过短导致局部姿态突变。在本实施例中，底盘导航速度设为 0.2 m/s，既可保证底盘位姿变化的稳定性，也便于在仿真环境中观察双臂相对位姿关系的变化过程。

导航阶段底盘位置采用线性插值形式

| pcart(t)=pcart,0+σ(t)pnavpcart,0,σ(t)=mint−t0Tnav1 | （31） |
| --- | --- |

导航完成判据设为

| pcart(t)−pnav2<0.05m | （32） |
| --- | --- |

在本实施例中，普通移动技能持续时间取 3.0 s，精确下降与上提技能持续时间取 2.5 s，夹爪动作持续时间取 0.8 s 至 1.2 s，阀门旋拧阶段持续时间取 5.0 s。上述设置综合考虑了路径平稳性、关节速度限制以及接触动作稳定性。

步骤6：导纳控制与力位复合。

在阀门旋拧、插入、拔出等接触型任务中，仅采用位置控制往往难以同时满足轨迹跟踪精度和接触柔顺性要求。为此，本实施例在接触阶段引入导纳控制，将末端外力变化转化为任务空间位移补偿量，再将该补偿叠加到参考轨迹中，从而实现力位复合控制。

导纳控制的基本模型写为

| MΔx¨+BΔx˙+KΔx=SfFextFref | （33） |
| --- | --- |

其中，M、B、K 分别表示虚拟质量、虚拟阻尼和虚拟刚度矩阵，Δx 表示任务空间位移补偿量，F_ext 表示末端外力/力矩，F_ref 表示参考接触力，S_f 表示力控制选择矩阵。通过调节 M、B、K，可以在接触响应速度、超调程度和稳态柔顺性之间取得平衡。

对于旋拧、插入和拔出三类接触模式，其位姿选择矩阵分别取为

| Srot=diag(1,1,0,1,1,0) | （34） |
| --- | --- |

| Sins=diag(1,1,0,0,0,1) | （35） |
| --- | --- |

| Sext=diag(1,1,0,1,1,1) | （36） |
| --- | --- |

上述选择矩阵用于指定哪些自由度由位姿参考主导，哪些自由度由外力误差主导。例如，在旋拧模式下，需要保持对平面位置和姿态的较强控制，而沿局部法向方向允许适当柔顺，以适应手轮接触扰动。

旋拧模式下的导纳参数优选设置为

| Mrot=diag(1.0,1.0,0.5,1.0,1.0,0.3),Brot=diag(10,10,8,10,10,6),Krot=diag(5,5,2,5,5,1) | （37） |
| --- | --- |

插入模式下的导纳参数优选设置为

| Mins=diag(1.0,1.0,0.5,0.3,0.3,1.0),Bins=diag(10,10,6,4,4,10),Kins=diag(5,5,8,3,3,5) | （38） |
| --- | --- |

拔出模式下的导纳参数优选设置为

| Mext=diag(1.0,1.0,0.8,1.0,1.0,1.0),Bext=diag(10,10,8,10,10,10),Kext=diag(5,5,5,5,5,5) | （39） |
| --- | --- |

对于插入与拔出任务，参考接触力分别取为

| Frefins=[00−5000]N,Frefext=[003000]N | （40） |
| --- | --- |

通过设置参考接触力，可在接触任务中为机械臂提供期望的接触趋势。例如，在插入过程中引入沿局部负 z 方向的参考力，有利于在配合孔附近形成更稳定的下压接触状态。

利用雅可比矩阵广义逆将任务空间位移补偿映射到关节空间，可得

| Δqadm=J+Δx | （41） |
| --- | --- |

由此构造复合期望关节轨迹

| qcmd=qref+Δqadm | （42） |
| --- | --- |

该轨迹既保留了原有规划轨迹的目标导向性，又叠加了由接触反馈引起的柔顺修正量，因此能够更好地适应旋拧、插入和拔出过程中的瞬时非线性接触扰动。

步骤7：连续动作强化学习自动机在线调参。

为了降低传统超螺旋滑模控制器参数依赖人工经验整定的问题，本实施例引入连续动作强化学习自动机 CARLA 对控制参数进行在线自适应调节。该模块工作于慢时间尺度，主要作用是在不同技能阶段、不同接触条件以及不同扰动强度下，对 STA 核心参数进行连续优化。

待调参数集合取为

| Θ=α1…α6β1…β6λ1…λ6 | （43） |
| --- | --- |

对于第 i 个待调参数，其搜索区间设置为

| θi∈0.5θi02.0θi0 | （44） |
| --- | --- |

通过限制搜索区间，可避免参数更新过程中出现过大跳变，保证控制器在在线调参阶段仍具备可接受的稳定性。这里采用初始参数的 0.5 倍至 2.0 倍作为搜索范围，兼顾了调参自由度和运行安全性。

在不同技能阶段采用不同的 STA 初始参数。以移动技能为例，其参数初值为

| αmove=[101010888],βmove=[252825181818],λmove=[151225201515] | （45） |
| --- | --- |

旋拧技能阶段的参数初值为

| αrot=[1112119912],βrot=[283028202035],λrot=[161328221620] | （46） |
| --- | --- |

插入技能阶段的参数初值为

| αins=[121312101010],βins=[303530222222],λins=[181530241818] | （47） |
| --- | --- |

上述参数体现了不同技能阶段的控制需求差异。移动技能更强调跟踪平稳性和整体速度协调；旋拧技能更强调末端抗扰性和腕部关节响应强度；插入技能则更强调沿接触方向的稳定收敛和柔顺适应能力。

对每个技能段或控制窗口，定义综合性能评价函数为

| J(k)=w1tktk+TeeT(t)e(t)dt+w2tktk+TeuT(t)u(t)dt+w3tktk+TeFext(t)−Fref(t)22dt+w4Nfail | （48） |
| --- | --- |

该性能评价函数综合考虑了轨迹跟踪误差、控制输入幅值、接触力偏差以及任务失败惩罚。其中，轨迹跟踪误差项用于反映关节控制精度，控制输入项用于抑制过大控制波动，接触力偏差项用于反映接触任务中的柔顺效果，失败惩罚项用于确保调参结果优先保证任务可完成性。

根据当前性能指标与历史记忆集合计算奖励值

| b(k)=minmax0Jmed−J(k)Jmed−Jmin,1 | （49） |
| --- | --- |

高斯邻域函数定义为

| H(θi,r)=ghθi,max−θi,minexpθir)22gwθi,maxθi,min2 | （50） |
| --- | --- |

据此更新参数概率密度函数

| fi(θi,k+1)=a(k)fi(θi,k)+b(k)H(θi,r) | （51） |
| --- | --- |

并取更新后概率密度的模态值作为当前最优参数

| θi*(k)=\argmaxθifi(θi,k) | （52） |
| --- | --- |

通过上述机制，控制参数不再依赖人工固定设定，而是可以随技能阶段和执行质量动态演化，从而为后续的 STA 基准控制提供更合理的参数配置。

步骤8：超螺旋滑模控制。

在获得复合期望关节轨迹后，系统进入超螺旋滑模控制阶段。STA 控制器作为本实施例底层控制主干，负责提供具有强鲁棒性的基准控制量，以抑制系统建模误差、参数摄动和外部扰动带来的跟踪偏差。

根据复合期望轨迹与实际关节状态，定义跟踪误差与误差变化率

| e=qcmd−q,e˙=q˙cmd−q˙ | （53） |
| --- | --- |

进一步构造第 i 个关节的滑模变量

| si=e˙i+λiei | （54） |
| --- | --- |

则第 i 个关节的超螺旋滑模控制律写为

| uSTA,i=αisi12sgn(si)+u2,i,u2,i(k)=u2,i(k−1)+βisgn(si)Ts | （55） |
| --- | --- |

与传统一阶滑模相比，超螺旋滑模控制可在保持鲁棒性的同时减小抖振，尤其适合本实施例中存在旋拧接触、持板遮光和多技能切换的复杂任务环境。由于 α、β、λ 由 CARLA 模块进行在线优化，故该控制律在不同阶段可表现出不同的响应特性。

步骤9：DDPG残差补偿控制。

虽然 STA 控制器能够提供较强的鲁棒性，但在复杂接触任务中仍可能存在未建模动态、摩擦扰动及瞬时非线性作用。为进一步提高控制精度，本实施例在 STA 基准控制之上引入 DDPG 残差补偿模块，由其在快时间尺度输出连续补偿动作，对剩余控制误差进行修正。

其状态向量定义为

| stDDPG=[etTe˙tTu~STA,tT | （56） |
| --- | --- |

该状态向量同时包含关节误差、误差变化率以及 STA 的基准控制输出，从而使策略网络既能感知当前控制偏差，也能感知 STA 已经施加的补偿强度。在此基础上，DDPG 只需学习剩余误差的补偿规律，而无需从零学习整个控制过程。

DDPG 策略网络输出连续动作向量，其定义为

| at=μstDDPGθμ+𝒩t,at∈[−2,2]6 | （57） |
| --- | --- |

残差补偿学习过程中的即时奖励函数设为

| rt=exp30i=16ei,t+10i=16ei,t−1i=16ei,t−0.01·16i=16ai,t22 | （58） |
| --- | --- |

对应的 Critic 目标值可表示为

| yt=rt+γQtargetst+1DDPGμtargetst+1DDPG | （59） |
| --- | --- |

通过上述设计，DDPG 模块能够在不破坏 STA 主体鲁棒性的前提下，提高对局部非线性误差和接触瞬态扰动的适应能力，形成“STA 主控制 + DDPG 细补偿”的复合控制结构。

步骤10：复合控制输出与任务执行。

在每个控制周期中，将 STA 基准控制量与 DDPG 补偿控制量进行叠加，得到最终关节控制量

| u=uSTA+uDDPG | （60） |
| --- | --- |

在本实施例中，右机械臂夹取遮光板时夹爪闭合目标取 0.55，左机械臂夹取阀门手轮时夹爪闭合目标取 0.35，阀门旋拧阶段腕关节目标旋转角度取 πrad，持续时间取 5.0 s。整个任务过程采用状态机方式推进，顺序为：底盘导航阶段、右机械臂遮光阶段、左机械臂阀门操作阶段以及右机械臂回收遮光板阶段。

具体而言，在底盘导航阶段，系统首先判断导航误差是否满足导航完成阈值，若未满足，则继续更新底盘插值位置并保持双臂待机；当导航完成后，右机械臂首先执行接近、下探、抓取和抬升动作，将遮光板移动至遮光位置并保持该姿态；右机械臂进入遮光保持状态后，左机械臂再执行阀门接近、下探、抓取和旋拧动作；旋拧结束后，左机械臂释放阀门并回撤到安全位，随后右机械臂解除保持状态，将遮光板放回原位并回到待机姿态。

在任务执行过程中，系统持续监测若干关键异常条件，包括：目标对象是否超出当前工作空间、逆运动学是否无解、底盘导航是否超时、导纳补偿是否产生异常波动、技能执行是否超出预期持续时间以及接触阶段是否出现明显的力异常。当出现上述任一异常时，系统将中断当前技能，生成反馈信息并触发重规划，以避免无效动作持续累积而导致任务失败。

通过上述步骤，本实施例形成了一条完整的“场景感知—可达性分析—大语言模型规划—计划解析—轨迹生成—导纳柔顺补偿—CARLA 在线调参—STA 基准控制—DDPG 残差补偿—状态机执行”的一体化技术链路。与传统仅依赖固定脚本或单一控制器的方案相比，本实施例能够在复杂工业场景中同时处理移动底盘导航、双臂协同分工、接触柔顺控制、控制参数自适应调整以及残余误差补偿等多个关键问题。

综上，本实施例给出了一种完整的移动双机械臂复杂作业实施过程。该实施过程首先利用场景感知模块构建结构化场景状态，并基于目标可达性自动确定导航时机；随后利用大语言模型生成结构化任务计划，并经技能解析与逆运动学求解形成可执行关节轨迹；在底层控制中，利用导纳控制完成力到位移的柔顺补偿，利用连续动作强化学习自动机实现超螺旋滑模参数在线调节，再通过 DDPG 输出残差补偿控制量，与 STA 基准控制共同构成最终控制输入，从而实现移动双机械臂在强光干扰阀门场景中的自主协同作业。本实施例表明，本发明不仅适用于阀门操作场景，还具备推广至遮光协作、插入拔出、巡检观测和平移搬运等多种复杂工业任务的通用潜力。